- 快检室设施设备报价表

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格和技术参数 | 数量 | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器 设备 | 多功能食品安全快速检测仪 | 1）仪器为台式多功能型检测仪器，各检测功能模块化设计，方便更换和定制； 2）仪器具有分光度检测模块，各检测通道具有灯光指示，防止放错检测通道。分光光度可检测农药残留、食品理化指标及采用理化方法进行检测的食品非法添加物等； 3）仪器具有胶体金卡读取功能，自动定性及定量地进行胶体金法的农残、兽残、非法添加物等的检测； 4）仪器具有注水肉检测功能，对肉类水分含量快速检测； 5）仪器具有酶抑制法农药残留检测功能，可快速检测蔬菜、水果中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量； 6）仪器具有检测项目管理功能，通过U盘、网络或扫描试剂包装盒上的二维码，均可添加或删除检测项目，最大项目可添加1000项以上； 7）仪器可保存、打印、上传检测数据，具有USB、wifi、4G及RJ45等传输接口，还将数据通过网络上传到服务器平台； 8）仪器采用安卓系统，电容式多点触摸屏。内置操作使用指南、操作视频和操作提示，方便使用者快速掌握仪器的使用方法； 9）仪器与软件平台连接后，软件平台可向仪器下达检测任务，通知公告等信息。 技术参数： 1）光度检测模块：透射比示值误差：≤±2%；透射比稳定度：≤0.5%/3min；透射比重复性：≤0.5%。 2）免疫层析法模块：定性识别成功率大于99%。 3）仪器供电电源：仪器内部自带电池，电池使用时间不少于5小时，仪器自带充电器充满电时间不大于5小时。 4）安全指标：绝缘电阻≥20MΩ，绝缘强度≥1500V/1min，泄漏电流≤5mA。 5）体积和重量：不大于（480*350*250）mm，重量不大于10kg。 | 1台 |  |
| 2 |  | 数显恒温水浴锅 | 电源：220V 50Hz； 加热功率：300W； 控温范围：室温至100℃数显； 工作室尺寸：160x160x130(mm)。 | 1台 |  |
| 3 |  | 旋涡震荡仪 | 用于震荡混匀 | 1台 |  |
| 4 |  | 电子天平 | 台式电子天平：（0～200）g，精度：0.01g； 自带校准砝码和防风罩； 使用220V交流电源。 | 1台 |  |
| 5 | 常用器皿 | 附件箱 | 日常检测相关工具、耗材等(详见附件1) | 1套 |  |
| 6 | 检测试剂 | 有机磷/氨基甲酸酯快速检测试剂盒 | 200次/盒 | 1盒 |  |
| 7 |  | 黄曲霉毒素B1胶体金试纸卡 | 20条/盒 | 1盒 |  |
| 8 |  | 克仑特罗胺胶体金试纸卡 | 20条/盒 | 1盒 |  |
| 9 |  | 莱克多巴胺胶体金试纸卡 | 20条/盒 | 1盒 |  |
| 10 |  | 沙丁胺醇胶体金试纸卡 | 20条/盒 | 1盒 |  |
| 11 |  | 病害肉快速检测试纸卡 | 20条/盒 | 1盒 |  |
| 12 |  | 食用油过氧化值快速检测试纸卡 | 20条/盒 | 1盒 |  |
| 13 |  | 食用油过氧化值快速检测试纸卡 | 20条/盒 | 1盒 |  |
| 14 |  | 亚硝酸盐快速检测试纸卡 | 20条/盒 | 1盒 |  |
| 15 |  | 二氧化硫食品安全快速检测试剂盒 | 50次/盒 | 1盒 |  |
| 16 | 其他 | 操作台 | 304不锈钢工作台面，特厚三层六腿，尺寸≥长2米宽0.6米高0.8米 | 1个 |  |
| 17 |  | 试剂冷藏柜 | 冷藏箱体积不小于100升 | 1台 |  |
| 18 |  | 全套制度牌门牌 | 5+1定制 | 1套 |  |
|  |  | 全套检测记录本 | 快检登记本等全套6本 | 1套 |  |

附件 1： 附件箱清单

| 序号 | 名称/型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液器 | （1～5）ml | 把 | 1 |
| 2 | 移液器 | （0.1～1）ml | 把 | 1 |
| 3 | 移液器 | （20～200）ul | 把 | 1 |
| 4 | 移液器枪头 | 5ml | 只 | 50 |
| 5 | 移液器枪头 | 1ml | 只 | 200 |
| 6 | 移液器枪头 | 200ul | 只 | 500 |
| 7 | 移液器枪头盒 | 5ml | 个 | 1 |
| 8 | 移液器枪头盒 | 1ml | 个 | 1 |
| 9 | 移液器枪头盒 | 200ul | 个 | 1 |
| 10 | 移液器架 | 可配套移液器 | 个 | 1 |
| 11 | 烧杯 | 20ml | 个 | 5 |
| 12 | 烧杯 | 250mL | 个 | 1 |
| 13 | 离心管架 | 10ml | 个 | 1 |
| 14 | 离心管架 | 50ml | 个 | 1 |
| 15 | 离心管 | 4ml | 个 | 50 |
| 16 | 离心管 | 10ml | 个 | 20 |
| 17 | 离心管 | 50ml | 个 | 10 |
| 18 | 漏斗 | 7.5cm | 个 | 1 |
| 19 | 快速定性滤纸 | 7cm | 盒 | 1 |
| 20 | 试剂磨口瓶 | 250ml | 个 | 1 |
| 21 | 清洗刷 | 中号 | 个 | 1 |
| 22 | 清洗刷 | 小号 | 个 | 1 |
| 23 | 比色皿 | 4个/盒 | 盒 | 1 |
| 24 | 镊子 | 16cm | 把 | 1 |
| 25 | 药勺 | 10cm | 把 | 1 |
| 26 | 研钵 | 80mm | 个 | 1 |
| 27 | 清洗瓶 | 250ml | 个 | 1 |
| 28 | 记号笔 | 黑色 | 只 | 1 |
| 29 | 一次性口罩 | 10只/包 | 包 | 1 |
| 30 | 剪刀 | 16cm | 把 | 1 |
| 31 | 一次性PE手套 | 中号、70个/包 | 包 | 1 |
| 32 | 实验服 | 白色 | 件 | 1 |
| 33 | 箱体 | 500*450*200 | 个 | 1 |
| 34 | 砧板 | / | 个 | 1 |
| 35 | 漂浮泡沫垫 | / | 个 | 1 |
| 36 | 称量纸 | / | 包 | 1 |
| 37 | 塑料试剂瓶 | 250ml | 个 | 1 |
| 38 | 磨口玻璃瓶 | 125ml | 个 | 1 |